1. RAM 随机访问存储器

用于储存“内存”，容量8、16、32G不等

大的内存用DRAM（主存储main memory）

小的用SRAM（CPU各级cache）

发明原因：CPU太快，读取SSD又太慢，中间建立RAM来提速

2. 4行，4列，8位

4×4的存储单元，每个存储单元可以存储8个二进制位（一个字节byte）

位：bit

一个字节可以存储一个字符或0-255整数值

芯片外部需要的地址线总数，是由行和列所需地址线中较大的那个决定的​

因为地址线是复用的，用的是同一组物理引脚

3. 总线（Bus）

作用：CPU和内存之间传输数据的通道

分类：系统总线：连接CPU和I/O桥

内存总线：连接I/O桥和内存

I/O桥：Input/Output Bridge，输入/输出桥

4. HDD

组成：扇区，磁道，盘片

柱面：所有盘片表面上到主轴中心距离相等的磁道的集合

磁盘容量：所有东西都乘起来

访问时间：寻道时间（找到对应磁道）+旋转延迟（转到对应扇区）+传送时间（读取对			  应扇区）

RPM：转/分

访问磁盘：CPU使用内存映射I/O（发指令）；磁盘执行读，将内容直接传给主存（不			  经过CPU），这一步即DMA（直接内存访问）；DMA传送完成后给CPU一			  个中断信号通知它

5. SSD

与HDD区别：SSD是固态磁盘，没有可以移动的部分，基于闪存

一个闪存由B个块的序列组成，每个块有P页，每页含一定字节的数据

数据以页为单位读写

只有块被整个擦除后，才能写它里面的页。重复很多次后块会损坏

读与写：随机写比随机读慢很多，一是因为擦除比较慢，二是如果修改部分需要把块里		    所有带有用数据的页复制到一个新块，然后才能去写

相比HDD的优缺点：优——随机访问快，静音

劣——容易磨损，贵

C盘就用的是SSD

6. 存储技术趋势

越快越贵 价格：HDD<SSD<DRAM<SRAM

增加密度（从而降低成本）比降低访问时间容易得多

现代计算机频繁使用基于SRAM的高速缓存以弥补处理器-内存之间的差距

7. 局部性

含义：用使用过的数据项本身或者它邻近的数据项

形式：时间局部性——引用过的在将来可能再次被引用

空间局部性——引用过的数据项的邻近数据项可能被再次引用

应用：cache以及其他的缓存

取指令：程序指令放在内存中，CPU需要读出指令。ex：循环具有良好局部性

8. 存储器层次结构

越往上越小、越快、越贵

高速缓存：cache

核心思想：第k层的作为第k+1层的缓存（每一层都缓存来自较低一层的数据对象）

存储器被划分为连续的块，每个块有唯一的地址或名字，越往上的块越少

层与层之间以块为传送单位，越低的层块越大，以补偿较长的访问时间

基于缓存的存储器层次结构有效的基础是性价比和程序的局部性

9.缓存命中/不命中

命中：寻找k+1层的d，首先在k层的块中寻找，若找到则视为命中

不命中：k层无d，则k层从k+1层中取出含d的块，若k层满了则会覆盖一个块（替			换/驱逐），由替换策略决定替换哪个块

不命中种类：强制不命中/冷不命中：k层是空的（冷缓存），暂时事件

冲突不命中：限制性的放置策略使得一些对象会被映射到同一个块，对这	些对象的引用每次都不会命中（0,8,0,8）

容量不命中：工作集的大小超过缓存大小

缓存管理：大多数情况下，缓存都是自动运行的，不需要程序采取特殊的或显式的行动

10. 高速缓存存储器

地址m位（共M=2m个不同地址），形成S=2s个高速缓存组，每组包含E个高速缓存行，每行包含三部分，1个有效位，t=m-(b+s)个标记位（组索引占s位）和1个B=2b字节的块

高速缓存的大小C=S×E×B（所有块的大小的和）

读取：CPU发送地址A，A的组索引告诉字必须存储在哪个组中。接着若设置了有效位		  且该行的标记位与地址A的标记位相匹配，则能定位到具体的行。再由块偏移		  位数b最终找到需要读取的字

地址格式：CT——标记位，CI——组索引，CO——块偏移

11. 直接映射高速缓存

特点：每组的E=1

确定请求是否命中并抽取出字的过程：（1）组选择（2）行匹配（3）字抽取

（1）由组索引确定

（2）有效位和标记位检查，以确定是否为该行（标记位可以区分不同块映射到同一行）

（3）将b化为十进制，进行字抽取

若不命中则用新取出的行替换当前的行

冲突不命中：高速缓存反复地加载和驱逐相同的高速缓存块的组（抖动）

12. 组相联高速缓存

特点：每组E＞1且E＜CB

（2）搜索组中的每一行，key（有效位和标记）输入，返回value（块的内容）

不命中时通过替换策略进行行替换

越往下一次不命中的开销越贵，所以就更需要好的替换策略

13. 全相联高速缓存

特点：E=CB （一个组包含所有行）

搜索多，构造困难且昂贵，适合做小的高速缓存

14. 写

a.写命中

（1）直写：立即写到低一层

增加总线流量，但简单

（2）写回：推迟更新，替换算法要驱逐时才把它写到低一层中

减少总线流量，但复杂（需要额外的修改位，表明这个块是否被修改过）

b.写不命中（高速缓存里没找到需要修改的块）

（1）写分配（写回）：将低层数据加载到高速缓存块，并更新块（利用局部性）

（2）非写分配（直写）：避开高速缓存，直接写入低一层

15. 统一的高速缓存

（1）i-cache：保存指令（通常是只读的）

（2）d-cache：保存数据

（3）这俩可以有不同的块大小，相联度和容量。数据访问不会与指令访问形成冲突不		 命中，代价是容量不命中增加

16. 高速缓存性能

a.指标

（1）不命中率：不命中数量/引用数量

（2）命中时间：一个字从高速缓冲传到CPU的时间，包括组选择、行确认、字选择

（3）不命中处罚：由于不命中所需要的额外的时间

b.优化

（1）高速缓存大小（L1比L2小）：越大命中率越高，但命中时间也会越长

（2）块大小（现代折中设置）：高速缓存大小一定时，块越大，空间局部性越好，时		 间局部性越差，不命中处罚越大

（3）相联度（命中时间和不命中处罚折中）：E较大时，冲突不命中出现抖动的可能		 性显著降低，但成本高，命中时间长，不命中处罚大，更加复杂（标记位增加，		 替换策略加强等）。最后，高层-低相联度，低层-高相联度

（4）写策略：越往下层，越可能使用写回

17. 高速缓存友好代码

（1）注意力放在核心函数的循环上（对局部变量的反复引用非常好）

（2）尽量减少每个循环产生的缓存不命中数量（步长为1非常棒）

（3）对多维数组进行操作时空间局部性尤其重要

18. 存储器山

（1）读吞吐量/读带宽：n/s（s秒读n个字节）

（2）存储器山：读带宽的时间和空间局部性二维函数

（3）每个计算机有其特有的存储器山，表示其系统性能

（4）测试程序：size值越小，数据集越小，时间局部性越好；

stride值越小，空间局部性越好

（5）当程序时间局部性很差时，空间局部性仍能补救

19. 利用局部性设计程序

（1）重新排列循环，注意力放在内循环上

（2）步长为1读数据空间局部性最好

（3）读入一个数据对象后就尽可能多地使用它，时间局部性最大

29. 主存扩展

（1）单个芯片的容量有限，主存由一定数量的存储芯片构成

（2）三种方式：字扩展、位扩展、字位同时扩展

（3）芯片容量：字数×字的位数

（4）数据线（D）数量与芯片字的位数对应

地址线（A）数量与字的总数对应

（5）存储器的总容量2mB → 需要m条地址线

每个存储芯片的字数2nB → 每个芯片有n条地址线

这样高m-n位用于芯片选择，低n位作为每个存储器芯片的地址输入

30. CPU实现对存储单元的访问 ： 片选 + 字选 （cache miss时读DRAM）

（1）字选：根据每个芯片的地址线实现

（2）片选：

a. 线选法：高位地址线直接接到芯片的片选端，为“0”则选该芯片

不需要地址译码器，但造成地址空间不连续

b. 全译码法：全部高位地址线都作为地址译码器的输入

每片芯片的地址范围是唯一确定的，而且是连续的

c. 部分译码：仅用部分高位地址线译码产生片选信号，其他地址线可任意取值

地址范围不再唯一，每个芯片有2b个地址重叠区（b为未参与译码的	地址线数量）

（3）根据给出的地址范围确定总容量

选择合适的芯片

确定地址线的分配，制定片选方法

31. 提高主存储器的性能

（1）单体多字存储结构：单个存储体一次读取多个连续存储单元

对连续地址访问效率高，但遇到转移指令或者非连续访问就提升不明显了

（2）多体交叉并行存储结构

a. 低位交叉（行优先）：高位体内地址，低位体号

一个存储周期内，n个存储体分时启动，连续工作时速度有望提高n倍

加速连续地址访问，流水线并行

b. 高位交叉（列优先）：高位体号，低位体内地址

各存储体独立编址，无流水线机制

无法提升单任务的连续访问速度，主要用于资源隔离

（3）分体冲突（对于低位交叉）

a. 概念：多个访问请求同时指向同一个存储体时，由于该存储体无法并行处理多		个请求，导致后续请求必须等待前一个请求完成，从而造成访问延迟的现象

b. 归因：连续访问的地址低位相同（如地址0000和0100的末两位均为00）

错题：

顺序进行的操作，第一次miss了，相同的行第二次就会hit